项目解决方案

延锋座椅南通面套工厂

裁片寻货定位系统

—— 蓝牙AOA 定位方案 ——

方案版本：V1.3-修订版

编制日期：2026年4月11日

文件密级：商业机密

项目摘要

延锋座椅（南通面套工厂）是全球领先的汽车座椅系统供应商延锋汽车内饰的重要生产基地，负责汽车座椅面料裁切与缝制生产。工厂现有约1000辆铁质料架车，密集堆放在约6000㎡车间内，操作员找到目标料架车平均耗时30分钟以上，严重影响生产节奏。

我们提供基于蓝牙AOA定位技术的裁片寻货定位系统，通过8~12台AOA基站覆盖车间，1000个声光定位标签绑定料架车。操作员通过PDA手持终端扫描条码触发对应标签的声/光告警，实现快速寻货，将寻货时间从30分钟压缩至3分钟以内。

本版本基于4月10日客户会议反馈进行优化：①明确PDA作为唯一移动终端；②绑定流程优化为两步（标签-料架永久绑定+布料-料架临时上架绑定）；③详细设计MES-定位系统全流程业务对接；④补充料架车结构及标签安装细节；⑤补充PDA扫描操作流程（明确调用摄像头扫描条码）；⑥优化PDA寻货流程为系统智能规划路径模式。

一、行业背景与客户概况

1.1 行业现状与趋势

汽车座椅行业是典型的大规模制造业，其面料裁切环节是产品质量的关键控制点。延锋座椅作为上汽集团与延锋汽车内饰合资公司的重要组成部分，其南通工厂承担着重要的面套生产任务。

随着智能制造的深入推进，产线精益化管理已成为头部企业的标准配置。《中国制造2025》白皮书指出，物流信息化、数字化仓储管理是制造业数字化转型的核心抓手。据统计，汽车零部件行业因物料寻找效率低下导致的等待损失，平均占生产总时间的5%-15%。

1.2 客户概况

| 企业名称 | 延锋座椅（南通面套工厂） |
| --- | --- |
| 所属行业 | 汽车零部件制造（座椅面料裁切与缝制） |
| 业务规模 | 车间约6000㎡，料架车约1000辆 |
| 核心痛点 | 找料架车平均耗时30分钟，严重影响生产效率 |
| IT环境 | 内网安全严格，手机无法接入，使用PDA手持终端 |
| 现有系统 | MES系统已上线，需与定位系统对接 |

二、客户需求分析

2.1 业务场景描述

核心场景：裁片料架车寻找

面料裁切完成后，裁片被放置在铁质料架车上，每辆料架车装载约50-80个裁片，对应不同车型、不同颜色的座椅面套。料架车密集堆放在约6000㎡车间内，操作员根据MES系统下发的工单，需要找到对应料架车进行下一步缝制工序。

2.2 用户角色

| 用户角色 | 核心诉求 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| IT管理员 | 完成标签-料架永久绑定初始化 | 系统管理→标签绑定界面 |
| 仓库管理员 | 快速完成布料-料架临时上架绑定 | 入库时使用PDA扫描绑定 |
| 操作员 | 快速找到目标料架车 | 根据工单使用PDA寻货 |
| 班组长 | 掌握料架车实时位置，监控寻货效率 | 通过PDA或PC端查看 |

2.3 现状痛点

车间内约1000辆料架车，外观相似，仅靠纸质标签或手写标识难以快速识别。操作员平均需要30分钟以上才能找到目标料架车，严重影响生产节拍。

三、痛点剖析

3.1 问题量化

| 痛点 | 量化数据 | 影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 寻货时间长 | 平均30分钟/次 | 每天约50次寻货，累计耗时25小时，严重影响生产效率 |
| 料架车错拿 | 约5%概率 | 拿错料架车导致生产错误，返工成本约500元/次 |
| 布料积压 | 约20%布料滞留超48小时 | 库存周转慢，占用资金和仓储空间 |
| 管理盲区 | 无法实时掌握位置 | 料架车位置靠人工记忆，人员交接易丢失信息 |

3.2 不作为成本

直接损失：

• 寻货时间成本：25小时/天 × 300天 × 50元/小时 = 37.5万元/年

• 错拿返工成本：50次/天 × 5% × 300天 × 500元 = 37.5万元/年

• 库存积压成本：约20万元/年（资金占用+仓储成本）

间接损失：

• 生产延误导致的订单交付风险

• 员工工作效率低下，士气受挫

• 精益化管理推进受阻

3.3 期望效果

• 寻货时间：从30分钟缩短至3分钟以内，效率提升90%

• 错拿率：从5%降至0.5%以下

• 布料积压：减少50%以上

• 实时可视：100%料架车位置实时可查

四、解决方案设计

通过声光定位标签+蓝牙AOA定位，操作员使用PDA扫描工单条码，系统自动触发目标料架车标签的声光告警（蜂鸣+LED闪烁），同时PDA显示料架车实时位置地图，实现秒级定位、分钟级到达。

基于客户反馈，绑定流程优化为两步：第一步为标签-料架永久绑定（初始化操作），第二步为布料-料架临时上架绑定（日常操作）。

一、高频业务流程

阶段1：标签与料架永久绑定（初始化操作）

步骤1：标签与料架车永久绑定

① 准备工作：

- IT管理员准备待绑定的声光标签（每个标签有唯一ID，如：TAG-A1B2C3D4）

- 确认料架车已编号（料架车自带条码，格式：CJ-XXXX，如：CJ-0123）

- 准备PDA设备，确保定位APP已安装

② PDA操作（标签-料架绑定）：

- 打开PDA【裁片定位】APP，使用管理员账号登录

- 进入【系统管理】→【标签绑定】界面

- 点击【新建绑定】按钮

- 扫描料架车编号条码：点击【扫描料架】，PDA调用摄像头扫描料架车条码，听到滴声后显示CJ-0123

- 扫描声光标签条码：点击【扫描标签】，PDA调用摄像头扫描标签条码，听到滴声后显示TAG-A1B2C3D4

- 点击【确认绑定】按钮，系统提示绑定成功

- 声光标签发出滴滴两声提示音，LED闪烁3次确认

- 绑定信息写入数据库：料架CJ-0123 ↔ 标签TAG-A1B2C3D4（永久关系）

③ 标签安装：

- 将已绑定的声光标签安装于料架车顶部横梁中央

- 使用M5防拆螺钉固定

- 确保LED灯和蜂鸣器朝向过道方向

- 记录安装时间、安装人员、标签ID、料架编号

④ 批量初始化：

- 对所有1000辆料架车重复上述步骤1-3

- 建议分批次进行，每批次100辆，避免集中作业影响生产

- 预计初始化周期：5个工作日（每天200辆）

阶段2：布料上架绑定（日常操作）

步骤2：布料到货入库

① MES系统操作（PC端）：

- 仓库管理员登录MES系统，进入【入库管理】模块

- 点击【新建入库单】按钮

- 填写入库信息：供应商、布料型号、批次号、数量、到货日期

- 点击【保存】按钮，MES自动生成布料批次条码（格式：FB-YYYYMMDD-XXXX，如：FB-20260411-0001）

- 点击【打印条码】按钮，打印布料批次条码

- 将条码贴在布料外包装显眼位置

② 物理操作：

- 仓库人员将布料搬运至空闲料架车（料架车已预装声光标签）

- 确认料架车编号（如：CJ-0123）

步骤3：PDA上架绑定（布料-料架绑定）

① 打开PDA定位APP：

- 点击【裁片定位】APP图标，等待启动（约3秒）

- 使用仓库管理员账号登录

② 进入上架绑定界面：

- 在APP主界面点击【上架绑定】按钮

- 进入【上架绑定】界面（显示两个扫描区域：布料批次、料架车编号）

③ 扫描布料批次条码：

- 点击【布料批次】区域的【扫描】按钮

- PDA自动开启摄像头，对准布料外包装上的批次条码（支持Code128/EAN-13/QR Code等常见码制）

- 听到滴声，显示扫描结果：FB-20260411-0001

- 系统自动从MES接口获取布料信息（型号、颜色、数量）并显示

④ 扫描料架车编号：

- 点击【料架车编号】区域的【扫描】按钮

- PDA自动开启摄像头，对准料架车上的编号条码（支持Code128/EAN-13/QR Code等常见码制）

- 听到滴声，显示扫描结果：CJ-0123

- 系统自动查询该料架车已绑定的声光标签ID（TAG-A1B2C3D4）

⑤ 确认上架绑定：

- 检查布料信息和料架车信息是否正确

- 点击【确认上架】按钮

- 系统显示绑定中进度条

- 绑定成功后，声光标签发出滴滴两声提示音，LED闪烁3次

- PDA显示上架成功提示框，显示绑定关系：FB-20260411-0001 ↔ CJ-0123 ↔ TAG-A1B2C3D4

- 点击【确定】按钮，系统自动返回【上架绑定】界面，可继续下一辆料架车

⑥ 绑定关系说明：

- 布料批次FB-20260411-0001与料架车CJ-0123建立临时绑定关系

- 料架车CJ-0123与标签TAG-A1B2C3D4为永久绑定关系（步骤1已完成）

- 系统通过料架车编号关联布料和标签，实现布料→料架→标签的追踪链路

阶段3：缝制工单下发与寻货

步骤4：MES工单下发

① MES系统自动排产，生成缝制工单，包含目标布料批次信息

② 缝制工位MES终端显示新工单提醒，操作员点击查看详情

步骤5：PDA智能寻货导航

① 操作员打开PDA定位APP，登录系统，进入【工单寻货】界面

② PDA自动从MES系统同步当前操作员的待拣货工单列表，显示工单号、货物名称、数量等信息

③ 操作员选择单个或多个工单，点击【开始寻货】，系统自动查询各货物所在料架车的实时位置

④ 导航引擎自动规划最优寻货路径：将各货物位置设为途经点（多货物时），生成从当前位置出发的完整导航路线

⑤ PDA显示车间地图，标注导航路径和各途经点（目标料架车位置），同时在接近目标料架车声光标签发出蜂鸣和闪烁

步骤6：确认取货与解绑

① 操作员在PDA点击【确认取货】按钮

② 弹出确认对话框，点击【确定】

③ 系统关闭声光告警，标签发出确认音

④ 系统自动解除布料与料架车的临时绑定关系

⑤ 料架车变为空闲状态，可重新用于新的布料上架

⑥ 标签与料架车的永久绑定关系保持不变

⑦ 料架车复用：

- 空料架车被推回仓库或裁切区域

- 仓库管理员可立即使用该料架车进行新的【上架绑定】（步骤3）

- 无需重复进行【标签-料架绑定】（步骤1），因为永久绑定关系仍在

二、异常处理流程

针对系统运行中的异常情况，制定以下处理流程，确保生产连续性：

（1）声光标签无响应

系统处理：PDA显示"标签离线"告警，地图标注该标签最后已知位置

操作员操作：按标签离线处理，前往最后位置手动确认

（2）扫码失败（条码损坏）

系统处理：支持手动输入编号作为备选方案

操作员操作：点击"手动输入"，键盘输入料架车编号或标签ID

（3）PDA断网

系统处理：本地缓存当前任务列表和网络请求，断网期间正常操作

操作员操作：断网继续工作，恢复网络后自动同步数据

（4）标签电池耗尽

系统处理：提前推送低电量告警至PDA和Web管理后台

操作员操作：联系IT管理员更换标签

（5）料架车标签脱落

系统处理：PDA提示"条码异常"，指引重新绑定

操作员操作：联系IT管理员重新绑定新条码

（6）定位信号弱区域

系统处理：显示"信号弱"提示，给出建议移动方向

操作员操作：移动到信号较好位置重新定位

三、批量操作流程

为提升操作效率，可增加以下批量功能：

（1）批量初始化模式

适用场景：1000辆料架车初始绑定

操作方式：连续扫描多辆料架车和标签，批量确认绑定

人员配置：建议5台PDA并行工作，2人扫描 + 2人安装 + 1人验收

预计周期：5个工作日完成全部初始化

（2）批量上架功能

适用场景：一批布料对应多辆料架车

操作方式：扫描布料批次 → 连续扫描多辆料架车 → 一键确认绑定

（3）一键寻货模式

操作方式：扫描工单元，系统自动触发所有目标料架车声光告警

无需逐个扫码，减少操作步骤

（4）交接班功能

操作方式：系统自动交接当前未完成任务，新操作员一键接单继续工作

确保工作连续性，避免任务丢失

四、MES接口交互时序

（1）布料上架时序

① MES系统：生成入库单，分配料架车

② 定位系统：接收绑定请求，建立布料-料架-标签关联

③ 定位系统 → MES：反馈绑定成功，料架状态更新为"已占用"

（2）工单下发时序

① MES系统：生成缝制工单，推送至定位系统

② 定位系统 → 操作员PDA：显示待拣货工单

（3）取货确认时序

① 操作员：PDA点击"确认取货"

② 定位系统：解除布料-料架绑定，触发声光停止

③ 定位系统 → MES：反馈取货确认

④ MES系统：更新工单状态为"已完成"，料架状态更新为"空闲"

（4）状态同步建议

推荐采用WebSocket长连接，实时同步料架车状态变更，延迟≤1秒

五、PDA设备配置建议

基于工厂实际使用场景，建议以下PDA配置：

| 配置项 | 建议值 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 5台（4台日常使用 + 1台备用） |
| 扫描方式 | 支持Code128/EAN-13/QR Code，支持NFC（可选） |
| 网络制式 | 支持WiFi 2.4G/5G，支持局域网内网 |
| 防护等级 | IP67及以上，适应车间及室外环境 |

六、数据统计功能

增加以下数据统计功能，支持生产管理决策：

（1）寻货效率统计

统计维度：每日/每周/每月平均寻货时间

对比分析：支持按操作员、班组、工单类型分组统计

（2）标签状态看板

实时显示：在线/离线/低电量标签数量

支持批量导出，便于IT运维管理

（3）料架周转分析

统计每个料架车的日均使用次数、周转率

识别闲置料架，优化资源配置

（4）异常告警统计

统计各类型异常（离线、低电量、信号弱）发生频次

分析根因，持续优化系统稳定性

七、料架车结构及标签安装

基于客户提供的料架车信息，明确标签安装方案：

料架车结构：铁质框架，尺寸约1200mm×800mm×1500mm，底部带万向轮，顶部有横梁。

标签安装位置：建议安装于料架车顶部横梁中央位置，高度约1.5米，确保：

① 不被布料遮挡，保证蓝牙信号正常发射；

② LED灯和蜂鸣器朝向过道方向，便于操作员识别；

③ 安装方式：使用M5防拆螺钉固定，防止脱落。

④ 采用骑马卡保护定位标签，防止撞击脱落。

标签防护：声光标签具备IP67防护等级，可适应车间环境；标签内置电池续航约3年，支持低电量告警。