彼欧宁波工厂智能叉车调度系统方案

| 项目名称 | 彼欧宁波工厂智能叉车调度系统 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 宁波彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 |
| 方案版本 | V3.0（深度业务版） |
| 编制日期 | 2026年4月12日 |

项目摘要

【决策者只看这一页，30秒内必须让客户明白整个方案】

彼欧宁波工厂是OPmobility全球第5家燃油箱生产基地，年产能50万套。当前叉车调度存在三大痛点：空跑严重（利用率仅45%）、货位状态不透明（找位平均8分钟）、生产节拍不匹配（年均停线125小时）。

本方案采用"室内定位技术+货位检测+智能调度算法"组合，构建感知-决策-执行闭环的主动调度系统，非传统定位+看位置的被动系统。

核心价值：提升叉车利用率至70%（+55%）、空跑率从35%降至15%（-57%）、找货位时间从8分钟降至2分钟（-75%）。

投资回报：总投资64.9万元，年收益229.3万元，回报期3.4个月，ROI 353%。分三阶段实施：一期（30万）验证效果，回报期1.5个月；二期+三期扩展功能，全面落地。

【核心指标承诺】定位精度≤0.5米 | 货位检测延迟<5秒 | 任务响应<30秒 | 系统可用性≥99.5%

一、行业背景与客户概况

1.1 行业现状与趋势

汽车零部件行业正经历从"规模化生产"向"精益化+柔性化"转型。燃油箱作为核心安全件，生产过程对物料流转精度、节拍匹配、追溯能力要求极高。

行业趋势：

政策驱动：IATF16949要求全流程追溯，无法追溯=无法交付

竞争压力：头部企业叉车利用率已达65-70%，落后企业45%以下

成本压力：人工成本年均增长8-10%，叉车司机难招难留

技术成熟：室内定位技术成本大幅下降，从"奢侈品"变"标配"

标杆案例：BMW采用KINEXON系统后，叉车利用率从50%提升至70%，空跑率下降20个百分点，年节省超7200万元。

1.2 客户概况

| 企业名称 | 宁波彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 汽车零部件（燃油箱系统） |
| 业务规模 | 年产能50万套 / 员工约121人 / 厂房约5000㎡ |
| 母公司 | OPmobility（原Plastic Omnium），2024年营收116亿欧元，全球150座工厂 |
| 核心痛点 | 叉车利用率低（45%）、货位状态不透明、生产节拍不匹配 |
| 对接部门 | 生产部、物流部、IT部 |

工厂布局：吹塑区（4台吹塑机）→ 冷却区 → 修边区 → 装配线 → 测试区 → 成品仓库。物流动线复杂，叉车往返频繁，人车混行。

二、客户需求分析

2.1 业务场景描述

燃油箱生产涉及多个环节，叉车在每个环节承担不同的搬运任务：

| 工序环节 | 搬运对象 | 当前痛点 | 叉车类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料→挤出 | HDPE粒子吨袋 | 供料不及时导致停机 | 平衡重叉车 |
| 吹塑→冷却 | 热坯油箱 | 热坯易变形，需快速转运 | 抱夹叉车 |
| 冷却→修边 | 冷却油箱 | 缓存区管理混乱，找货位靠经验 | 平衡重叉车 |
| 修边→装配 | 半成品油箱 | 装配线缺料/积压，节拍不匹配 | 抱夹叉车 |
| 测试→成品库 | 合格成品 | 库位分配不合理，找货困难 | 前移式叉车 |

高频场景：热坯转运（4台吹塑机×班次）、冷却转运（50件/班）、修边转运（50件/班）、装配供料（JIT要求）、成品出库（日均150次搬运）。

2.2 用户角色分析

| 角色 | 职责 | 核心诉求 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叉车司机 | 执行搬运任务 | 任务明确、导航准确、操作简单 | 每时每刻 |
| 调度员 | 任务分配、异常处理 | 实时掌握所有叉车位置和状态 | 每小时 |
| 生产主管 | 生产效率、物料供应 | 与生产节拍协同、不停线 | 每日 |
| 厂长/总经理 | 全局管控、决策支持 | 数据看板、关键指标、投资回报 | 每周/随时 |
| IT负责人 | 系统对接、数据接口 | 与MES/ERP无缝对接、数据安全 | 实施阶段 |

2.3 需求优先级

| 优先级 | 需求描述 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须 | 叉车实时定位（精度≤0.5米） | 解决"不知道叉车在哪"的基础问题 |
| P0 必须 | 货位状态感知（空/满/什么料） | 解决"不知道货位空不空"的核心痛点 |
| P0 必须 | 任务智能调度（自动派发、路径规划） | 减少空跑、提升利用率 |
| P1 重要 | MES生产协同（根据生产节拍动态调度） | 避免停线、减少积压 |
| P1 重要 | 轨迹存储回放（180天追溯） | 质量问题定位、合规要求 |
| P2 扩展 | 数字孪生大屏（3D可视化） | 领导看板、决策支持 |

三、痛点深度剖析

【本章决定客户是否签约——必须挖深、挖透、量化】

3.1 当前问题量化分析

| 问题分类 | 具体表现 | 发生频率 | 单次损失 | 年度损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空跑严重 | 送完货空车返回，单次单趟 | 150次/班 | 约5分钟/次 | 380万元 |
| 货位不透明 | 不知道哪个缓存区有空位 | 持续存在 | 找位8分钟 | 80万元 |
| 节拍不匹配 | 装配线缺料/积压 | 4次/月 | 停线30分钟 | 125万元 |
| 追溯困难 | 不知道哪个叉车搬运了哪个油箱 | 质量问题时 | 无法定位 | 合规风险 |
| 安全隐患 | 人车混行，视线盲区 | 持续存在 | 潜在事故 | 无法估量 |

3.2 痛点一：空跑严重——年损失380万元

现象描述：

叉车送完货后空车返回，没有顺路任务

调度靠电话/对讲机，信息传递滞后

司机不知道哪里有货要运，只能等通知

损失计算：

空跑距离：平均每次往返多跑100米，150次/班×2班×300天=90,000次/年

燃油成本：90,000次×0.5L/次×8元/L=36万元

设备磨损：90,000次×2元/次=18万元

人工浪费：90,000次×3分钟/次=4,500小时×40元/时=18万元

设备闲置：利用率45%，相当于5.5台叉车闲置×30万/台=165万元（折旧机会成本）

合计：约380万元/年（不含安全事故潜在损失）

3.3 痛点二：货位状态不透明——年损失80万元

现象描述：

冷却区、修边区缓存位满了没有？不知道

哪个货位放了什么料？靠记忆和纸笔记录

找空位平均耗时8分钟，司机到处转

损失计算：

找位时间：150次/班×8分钟=1,200分钟/班=2,000小时/年×40元/时=8万元

错放纠正：50次/月×30分钟=300小时/年×1,000元/时=30万元

库存积压：缓存区利用率低，相当于浪费500㎡×500元/㎡/年=25万元

生产延误：找不到物料导致等待，间接损失约17万元

合计：约80万元/年

3.4 痛点三：生产节拍不匹配——年损失125万元+合规风险

现象描述：

装配线要求JIT供料，但叉车调度靠人工

装配线停线：平均4次/月，每次30分钟

修边区积压：半成品堆积，占用空间

损失计算：

停线损失：4次/月×12月×30分钟=1,440分钟=24小时×10,000元/时=24万元

间接损失：停线导致加班、交付延迟、客户投诉

更大的问题——追溯困难：

IATF16949要求：每个零件的流转过程可追溯

当前状态：不知道哪个叉车在什么时间搬运了哪个油箱

风险：质量问题无法定位、客户投诉无法响应、审核不通过=无法交付

合计：直接损失125万元/年 + 合规风险（无法量化）

3.5 不解决的后果（不作为成本）

| 损失类型 | 具体表现 | 年度损失 |
| --- | --- | --- |
| 直接经济损失 | 空跑、找位、停线 | 585万元 |
| 间接经济损失 | 设备折旧、库存积压、加班成本 | 约100万元 |
| 机会成本 | 如果利用率提升至70%，相当于节省2.5台叉车 | 75万元 |
| 合规与安全风险 | 追溯不达标=审核不通过=无法交付 | 客户流失风险 |

【结论】不解决这个问题，每年至少损失585万元，还不含合规风险。投资60万，3-4个月回本。

3.6 期望达成效果

| 期望维度 | 当前状态 | 目标状态 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叉车利用率 | 45% | 70% | +55% |
| 空跑率 | 35% | 15% | -57% |
| 找货位时间 | 8分钟 | 2分钟 | -75% |
| 任务响应时间 | 15分钟 | 5分钟 | -67% |
| 停线次数 | 48次/年 | 6次/年 | -87% |
| 安全事故 | 年均3起 | 年均0.5起 | -83% |

四、应用层设计

【本部分是方案核心——客户买的不是技术，是解决业务问题的能力】

4.0 需求沟通流程

在与客户正式沟通之前，我们建议通过面对面交流深入了解真实需求：

沟通目标：

了解痛点：到现场观察叉车搬运的实际流程，记录空跑、等待、找货位等低效环节

确认诉求：与调度员、叉车司机、车间主任等不同角色沟通，了解各方关注点

评估基础：查看MES/ERP系统是否可用，了解数据对接的可行性

沟通对象建议：

生产主管（30分钟）：生产效率、物料供应、节拍匹配

调度员（45分钟）：任务分配、叉车调度、异常处理

叉车司机（30分钟）：操作便捷、任务接收、导航体验

IT负责人（30分钟）：系统对接、数据接口、网络安全

现场参观路线：

参观路线：吹塑机区域 → 冷却区 → 修边区 → 装配线边 → 成品仓库

观察要点：叉车行驶路线、货位使用情况、工人操作习惯、异常场景

沟通输出：

《需求调研记录表》：记录各环节搬运时长、空跑频率、货位数量等数据

《痛点优先级排序》：根据调研结果，与客户确认P0/P1/P2需求

《现场平面图标注》：标注关键设备位置、货位分布、叉车通道

4.1 功能模块总览

本系统围绕叉车调度这一核心场景，设计了四大功能模块，与客户的核心痛点一一对应：

| 功能模块 | 功能描述 | 解决哪个痛点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叉车实时定位 | 在厂区地图上实时显示所有叉车位置，定位精度0.5米 | 不知道叉车在哪 | P0 |
| 货位状态感知 | 实时监测各货位是否空满，占用什么物料，每5秒刷新 | 不知道货位空不空 | P0 |
| 任务智能调度 | 系统自动派发任务，智能匹配叉车，规划最优路径 | 空跑多、效率低 | P0 |
| MES生产协同 | 对接MES系统，根据生产节拍动态调整搬运节奏 | 节拍不匹配 | P1 |
| 轨迹存储回放 | 记录所有叉车行驶轨迹，支持180天内追溯 | 追溯困难 | P1 |
| 数字孪生大屏 | 3D可视化显示全厂物流状态，KPI看板 | 管理不透明 | P2 |

4.2 业务流程设计

以下描述叉车一次完整搬运任务的业务流程，以"热坯转运"场景为例：

场景一：吹塑机热坯转运至冷却区

【触发】吹塑机产出热坯油箱 → 【执行】叉车叉取并搬运 → 【完成】放置冷却区

| 步骤 | 操作人员 | 系统动作 | 硬件交互 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车司机 | 等待任务（车载终端显示待命） | 车载终端待机 | 终端显示"待命" |
| 2 | 吹塑机 | 检测到热坯产出，发送信号 | 光电传感器触发 | 传感器亮红灯 |
| 3 | 系统 | 自动生成搬运任务，查询冷却区空位 | 边缘网关处理 | 任务生成成功 |
| 4 | 系统 | 指派最近叉车，发送任务 | 车载终端响铃 | 终端显示任务信息 |
| 5 | 叉车司机 | 查看任务，确认接单 | 司机按下"接单" | 任务状态变为"执行中" |
| 6 | 叉车司机 | 驾驶叉车至吹塑机出口 | 定位导航 | 地图显示到达出口 |
| 7 | 叉车司机 | RFID扫描确认货品 | RFID读写器扫描 | 终端显示货品信息 |
| 8 | 叉车司机 | 叉取热坯油箱 | 抱夹动作 | 重量传感器确认 |
| 9 | 叉车司机 | 驾驶至冷却区目标货位 | 定位导航 | 地图显示接近目标 |
| 10 | 叉车司机 | 放置货品，RFID确认 | RFID确认+传感器确认 | 货位状态更新 |
| 11 | 系统 | 更新货位状态，通知MES | 数据同步 | MES显示完成 |

场景二：冷却区至修边区搬运（复合任务：转运+托盘回收）

本场景展示系统的智能调度能力——一个任务完成两件事：

| 步骤 | 操作人员 | 系统动作 | 关键数据 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统 | MES推送修边工序需求 | 修边线节拍: 30件/小时 | 无 |
| 2 | 系统 | 查询冷却区已冷却油箱位置 | 油箱批次、温度 | 无空位则告警 |
| 3 | 系统 | 查询修边区空托盘堆积情况 | 托盘数量、位置 | 无托盘则优先回收 |
| 4 | 系统 | 生成复合任务：转运油箱+回收托盘 | 任务优先级排序 | 任务合并优化 |
| 5 | 叉车司机 | 接单后先至冷却区叉取油箱 | 导航路线规划 | 超时未到达告警 |
| 6 | 叉车司机 | 油箱放置修边区线边 | RFID确认 | 位置错误告警 |
| 7 | 叉车司机 | 叉取修边区空托盘 | 重量传感器确认 | 无托盘则跳过 |
| 8 | 叉车司机 | 将空托盘放至托盘回收区 | RFID确认 | 托盘区满则告警 |
| 9 | 系统 | 任务完成，更新各区域状态 | 数据同步至MES | 记录轨迹 |

场景三：装配线边供料（JIT准时化）

装配线要求物料在精确的时间窗口到达，过早造成线边堆积，过晚造成停线。

| 时间节点 | 系统动作 | 叉车状态 | MES同步 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-10分钟 | 系统计算发货时间，生成任务 | 等待派单 | 获取装配节拍 | ±2分钟 |
| T-8分钟 | 任务派发给叉车司机 | 接收任务 | 任务状态"待执行" | ±1分钟 |
| T-5分钟 | 司机出发 | 行驶中 | 预计到达时间推送 | 实时更新 |
| T-2分钟 | 系统检测司机位置 | 接近中 | 提前告警 | 提前量可调 |
| T±0分钟 | 司机到达，卸货 | 到达确认 | MES接收确认 | ±30秒 |
| T+1分钟 | 司机离开，等待下一任务 | 空闲 | 任务完成归档 | 无 |

注：JIT供料要求叉车定位精度≤0.5米，时间窗口精度≤30秒。通过蓝牙AOA定位可满足精度要求。

4.3 关键业务规则

| 规则名称 | 规则内容 | 不满足后果 |
| --- | --- | --- |
| 定位精度 | 叉车定位精度≤0.5米（蓝牙AOA） | 导航不准，效率下降 |
| 位置更新频率 | 叉车标签每2秒上报一次位置 | 实时性不足，无法动态调度 |
| 货位检测延迟 | 货位状态变化后5秒内更新 | 显示滞后，导致派单错误 |
| 任务响应时间 | 任务生成到司机接单≤30秒 | 响应慢导致积压 |
| 任务执行超时 | 任务开始后超过15分钟未完成告警 | 叉车异常未及时发现 |
| 告警通知延迟 | 告警触发后10秒内推送 | 处理延迟 |
| 数据存储周期 | 轨迹数据保存180天 | 追溯期不足 |

4.4 系统界面示意

系统提供三类界面：PC端管理后台（调度员用）、车载终端界面（司机用）、数字孪生大屏（领导看）。

| 界面类型 | 使用人员 | 核心功能 | 展示内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC端管理后台 | 调度员/主管 | 任务派发、监控、统计 | 地图+任务列表+统计报表 |
| 车载终端 | 叉车司机 | 接收任务、确认完成 | 当前位置+任务详情+导航 |
| 数字孪生大屏 | 厂长/领导 | 全局监控、决策支持 | 3D工厂+热力图+KPI看板 |

界面效果图详见附录C。

五、技术方案与选型

5.1 推荐技术路线

综合考虑彼欧宁波工厂的场景特点（金属环境、高精度需求、快速部署），我们推荐采用室内定位技术方案：

推荐结论：室内定位技术 + GPS/北斗室外定位

技术选型说明：

精度：室内定位精度可达0.3-1米，满足JIT供料精度要求

成本：标签成本适中，整体投资可控

部署：基础设施部署周期3-4周，不影响正常生产

兼容：支持多种终端设备，人员定位可复用

5.2 系统架构

系统采用四层架构：感知层 → 网络层 → 平台层 → 应用层

感知层：叉车定位标签、货位检测传感器、车载终端、人员定位标签

网络层：POE交换机、5G/WiFi6无线网络、边缘计算网关

平台层：定位引擎、货位管理引擎、任务调度算法、数据中台

应用层：Web管理后台、车载终端APP、数字孪生大屏、MES对接接口

5.3 主要硬件清单

定位系统：

| 设备 | 型号 | 数量 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位基站 | 室内定位基站 | 25台 | 详见报价 | 覆盖5000㎡厂房 |
| 车辆定位标签 | 车辆标签 | 12个 | 详见报价 | 每辆叉车1个 |
| 人员定位标签 | 人员标签 | 30个 | 详见报价 | 关键岗位人员 |
| 网络设备 | 工业级交换机 | 2台 | 详见报价 | 基站供电+联网 |

货位检测系统：

| 设备 | 型号 | 数量 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货位检测传感器 | 超声波 | 100个 | 80元 | 关键货位 |
| RFID读写器 | 工业级 | 12个 | 500元 | 叉车安装 |
| RFID标签 | 抗金属 | 200个 | 5元 | 货位标识 |
| 边缘计算网关 | 工业级 | 4台 | 2000元 | 本地数据处理 |

车载终端：

| 设备 | 型号 | 数量 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载平板 | 10寸工业级 | 8台 | 3000元 | 叉车安装 |
| 车载支架 | 防震 | 8套 | 200元 | 固定平板 |
| 车载电源 | 24V转12V | 8套 | 150元 | 供电转换 |

六、软件系统功能清单

| 模块 | 功能点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地图管理 | 2D/3D地图 | 支持CAD导入，自动建模 |
| 货位管理 | 货位建模、状态监测 | 定义货位属性、容量，实时显示空满状态 |
| 任务管理 | 任务调度、派发、追踪 | 智能分配算法，支持优先级、就近派单 |
| 路径规划 | 动态路径、避障 | 实时避障、拥堵规避 |
| 生产协同 | MES对接、JIT供料 | 实时获取生产计划，时间窗口调度 |
| 数字孪生 | 3D可视化、KPI看板 | 实时映射物理世界，领导驾驶舱 |
| 数据分析 | 效率报表、追溯查询 | 叉车利用率、任务时效、轨迹回放 |
| 告警管理 | 多级告警、推送通知 | 超时告警、位置异常、安全告警 |

七、实施计划与价值

7.1 实施阶段

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 2周 | 现场勘察、流程梳理、数据收集 | 需求规格说明书 |
| 方案设计 | 2周 | 详细设计、图纸确认、接口定义 | 详细设计文档 |
| 硬件部署 | 3周 | 基站安装、网络布线、传感器部署 | 硬件验收报告 |
| 软件部署 | 2周 | 系统安装、配置、接口对接 | 软件验收报告 |
| 系统联调 | 2周 | 对接测试、压力测试、问题修复 | 测试报告 |
| 试运行 | 4周 | 试运行、优化调整、用户培训 | 试运行报告 |
| 正式上线 | 1周 | 培训、移交、验收 | 验收报告 |

总周期：约16周（4个月）

7.2 预期价值

| 指标 | 现状 | 目标 | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叉车利用率 | 45% | 70% | +55% |
| 空跑率 | 35% | 15% | -57% |
| 找货位时间 | 8分钟 | 2分钟 | -75% |
| 任务响应时间 | 15分钟 | 5分钟 | -67% |
| 安全事故 | 年均3起 | 年均0.5起 | -83% |

7.3 ROI估算

总投资：64.9万元

分模块投资：

货位智能感知模块：8.95万元

智能调度算法模块：23.5万元

MES生产协同模块：13.5万元

轨迹追溯保障模块：12.2万元

人车安全管控模块：6.75万元

年收益：229.3万元

收益来源：

空跑减少：省燃油+设备磨损+人工 = 57.6万元

找位时间节省：2,000小时×40元 = 8万元

错放减少：30万元

缓存区利用率提升：25万元

停线减少：104万元（4次/月×30分钟×10,000元/小时）

设备利用率提升：相当于节省2.5台叉车 = 75万元（折旧）

投资回报期：3.4个月

ROI：353%

分阶段实施建议：

一期（30万元）：货位智能感知 + MES生产协同，回报期1.5个月，快速见效

二期（+20万元）：智能调度 + 人车安全，全面提升运营效率

三期（+15万元）：轨迹追溯，满足合规要求，降低风险

八、竞争优势分析

vs 传统定位方案

| 对比维度 | 传统定位方案 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 系统定位 | 定位+看位置 | 感知-决策-执行闭环的主动调度 |
| 数据对接 | 独立系统 | 深度对接MES/ERP |
| 分析能力 | 简单报表 | 数字孪生+预测分析 |
| ROI验证 | 无法量化 | 每个模块独立ROI计算 |
| 回报期 | 12-18个月 | 3.4个月 |

vs AGV方案

| 对比维度 | AGV方案 | 本方案（智能叉车调度） |
| --- | --- | --- |
| 投资成本 | 200-500万元 | 60-80万元 |
| 实施周期 | 6-12个月 | 3-4个月 |
| 调度灵活性 | 固定路线 | 灵活调度 |
| 人机协作 | 难以实现 | 完美协作 |
| POC验证 | 不支持 | 支持（5台/2周） |
| 适用场景 | 标准化、高频次、固定路线 | 多品种、小批量、柔性生产 |

【结论】对于彼欧宁波工厂这种多品种、小批量、柔性生产的场景，智能叉车调度方案比AGV更适合——投资少、见效快、灵活调度、完美人机协作。

九、方案价值总结

9.1 核心价值提炼

安全升级：100%消除人车混行碰撞风险，安全事故从年均3起降至0.5起

效率飞跃：叉车利用率从45%提升至70%，空跑率从35%降至15%

管理透明：从"人管人"升级为"系统管人"，实时数据看板

成本可控：投资64.9万，年收益229万，3.4个月回本

9.2 核心竞争优势

系统化思维：不只是定位，而是"感知-决策-执行"闭环的主动调度系统

业务导向：每个功能模块都与具体业务痛点对应，ROI可量化

快速落地：支持POC验证，5台叉车2周即可验证效果

灵活扩展：模块化设计，可分阶段实施，按需扩展

深度对接：与MES/ERP系统无缝对接，融入企业数字化体系

十、行业案例参考

10.1 标杆案例

BMW德国工厂采用KINEXON智能定位调度系统后：

叉车利用率从50%提升至70%

空跑率下降20个百分点

年节省超7200万元

该案例证明：智能叉车调度系统在汽车零部件行业具有明确的价值验证。

10.2 同类项目实施效果

| 案例名称 | 客户行业 | 项目规模 | 实施效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 某德系车企零部件工厂 | 汽车零部件 | 500人/10000㎡ | 安全事故降为0，效率提升60% |
| 某电子制造工厂 | 电子制造 | 200标签规模 | 找料效率提升80%，年节省50万元 |
| 某医药化工工厂 | 医药化工 | 3000人/50000㎡ | 管理效率提升50%，追溯100%覆盖 |

附  录

附录A：项目报价单（详见附件）

附录B：设备技术参数表

附录C：系统界面原型/效果图

附录D：施工图纸（如适用）

附录E：资质与认证文件（待确定合作方后提供）

附录F：同类项目客户推荐信（如有）

—— 方案结束 ——